Załącznik nr 9ł do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa urządzeń medycznych do wyposażenia bazy zabiegowej w ZPL Senator”

znak sprawy ZP/UŚ/ZPL-S/03/2026

Przedmiot zamówienia: Kabina do ćwiczeń w podwieszeniu

Ilość sztuk: 2

| L.p. | Parametry wymagane | Oferowany produkt spełnia parametr (TAK/NIE) | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kabina do ćwiczeń w podwieszeniu (typu UGUL): o konstrukcji ramowej, umożliwiająca pełne podwieszenie pacjenta. |  |  |
| 2 | Wymiary kabiny: ok. 2000 x 2000 x 2000 mm (tolerancja +/- 5%). |  |  |
| 3 | Osprzęt do kabiny (minimum): komplet linek (min. 12 szt.), podwieszek (min. 10 szt. różnych rodzajów), zestaw ciężarków (od 0,5 kg do 3 kg) oraz pasy stabilizacyjne. |  |  |
| 4 | Stół do rehabilitacji: dwusekcyjny, z elektryczną regulacją wysokości. |  |  |
| 5 | Zagłówek z otworem na twarz i zatyczką; regulacja kąta nachylenia wspomagana sprężyną gazową w zakresie min. -60° do +30°. |  |  |
| 6 | Regulacja wysokości: elektryczna za pomocą ramy wokół stołu (dostępna z każdej strony urządzenia). |  |  |
| 7 | System bezpieczeństwa: stół wyposażony w system zabezpieczający przed niepowołanym uruchomieniem (np. poprzez kluczyk, system magnetyczny lub elektroniczny). |  |  |
| 8 | Tapicerka: medyczna, niepalna, odporna na zabrudzenia i środki do dezynfekcji. |  |  |
| 9 | Parametry fizyczne stołu: szerokość w zakresie 64–75 cm; długość max 200 cm; obciążenie dynamiczne min. 200 kg. |  |  |
| 10 | Rama: stabilna konstrukcja malowana proszkowo, wyposażona w system jezdny (kółka) do łatwego przemieszczania. |  |  |
| 11 | Wymogi formalne: Urządzenia muszą być wyrobami medycznymi, posiadać certyfikat CE zgodnie z MDR i być dopuszczone do obrotu na terenie RP. |  |  |